# BÀI THUYẾT TRÌNH

BOOTLOADER CẬP NHẬT FIRMWARE STM32 QUA UART

Kịch bản đọc khoảng 20 phút, kèm câu hỏi và trả lời tham khảo

Hướng dẫn sử dụng: Phần “Lời trình bày” là nội dung có thể đọc trực tiếp. Phần “Câu hỏi có thể được đặt ra” dùng để ôn tập, không cần đọc trong 20 phút. Các dòng trong ngoặc vuông là gợi ý trình chiếu hoặc thao tác.

Lưu ý thời lượng: Tốc độ nói trung bình khoảng 120–140 từ/phút. Hãy nói chậm ở phần luồng truyền và thao tác Flash; có thể rút ngắn phần mở đầu nếu cần.

# 1. Mở đầu và mục tiêu đề tài  (1 phút)

## Lời trình bày

Kính thưa thầy cô và các bạn, hôm nay em xin trình bày đề tài xây dựng hệ thống cập nhật firmware cho vi điều khiển STM32 qua giao tiếp UART.

Trong cách nạp truyền thống, người dùng thường cần thiết bị nạp chuyên dụng và thao tác trực tiếp với bo mạch. Với đề tài này, em xây dựng một Bootloader để máy tính gửi firmware qua UART. Bootloader nhận dữ liệu theo từng gói, kiểm tra lỗi truyền, ghi dữ liệu vào vùng Flash ứng dụng, kiểm tra lại toàn bộ firmware rồi chuyển sang chạy ứng dụng mới.

Hệ thống gồm ba thành phần: chương trình giao diện và truyền dữ liệu trên PC; Application chạy trên STM32; và Bootloader quản lý việc nhận, xác minh, ghi firmware. Trong bài này, em sẽ trình bày kiến trúc, bố trí Flash, giao thức UART, cách chuyển từ Application sang Bootloader, cách xóa, ghi, đọc Flash và cách nhảy sang ứng dụng.

Điểm em muốn nhấn mạnh là quá trình cập nhật không chỉ là gửi một file qua UART. Hai phía phải thống nhất giao thức, kiểm soát thứ tự dữ liệu, phát hiện lỗi, xác định vùng nhớ được phép ghi và chỉ chạy ứng dụng khi dữ liệu đã được xác minh.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Đề tài giải quyết vấn đề gì?

Trả lời: Đề tài cho phép cập nhật firmware qua UART từ PC, có phản hồi theo từng lệnh và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trước khi chạy ứng dụng.

Hỏi: Thành phần nào thực sự ghi firmware?

Trả lời: Bootloader ghi firmware vào Flash. Application đang chạy chỉ nhận yêu cầu chuyển chế độ, lưu cờ và reset.

# 2. Kiến trúc và luồng tổng thể  (1 phút 30 giây)

## Lời trình bày

[Chiếu sơ đồ tổng thể.]

Ở phía PC, người dùng chọn cổng COM và file firmware. Chương trình kiểm tra file, chuẩn bị dữ liệu, tính CRC32 rồi mở UART ở 115200 baud. Ở phía MCU, Bootloader chờ yêu cầu kết nối; khi nhận được lệnh, nó xử lý từng khung và trả trạng thái về PC.

Có hai trường hợp bắt đầu. Nếu Bootloader đã chạy, PC gửi SYNC và bắt tay trực tiếp. Nếu Application đang chạy, PC gửi lệnh CMD_REBOOT_BL. Application xác thực lệnh, gửi ACK, ghi cờ vào thanh ghi backup rồi reset. Sau reset, Bootloader đọc cờ, ở lại chờ nạp, rồi PC bắt tay lại.

Sau khi kết nối, PC gửi START để bắt đầu phiên; gửi nhiều DATA chứa các phần firmware; gửi END để yêu cầu kiểm tra CRC32 toàn ảnh; và cuối cùng gửi JUMP để chuyển sang ứng dụng. Mỗi lệnh được xử lý theo kiểu hỏi đáp: PC gửi một lệnh, MCU trả lời, sau đó PC mới chuyển tiếp.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Tại sao tách Bootloader khỏi Application?

Trả lời: Bootloader cung cấp cơ chế cập nhật độc lập với chức năng ứng dụng. Application có thể thay đổi mà không cần thay đổi giao thức hoặc mã cập nhật cốt lõi.

Hỏi: PC có gửi firmware ngay khi Application đang chạy không?

Trả lời: Không. Trước tiên PC yêu cầu Application reset vào Bootloader. Firmware chỉ được gửi sau khi Bootloader đã xác nhận sẵn sàng.

# 3. Bố trí vùng nhớ Flash  (1 phút 30 giây)

## Lời trình bày

[Chiếu sơ đồ địa chỉ Flash.]

Flash được chia thành các vùng để Bootloader không bị ghi đè khi cập nhật Application. Theo cấu hình trong dự án, vùng Bootloader bắt đầu tại 0x08000000. Trang header ứng dụng bắt đầu tại 0x08004000. Firmware ứng dụng bắt đầu tại 0x08004400, tức là sau trang header 1 KB. Dung lượng ứng dụng tối đa được cấu hình là 47 KB, với kích thước trang Flash là 1 KB.

Header lưu metadata để Bootloader nhận diện và xác minh firmware, gồm magic number, kích thước, CRC và version. Firmware và header được lưu tách nhau. Việc phân vùng được định nghĩa trong flash_layout.h và các file linker tương ứng.

Khi bắt đầu cập nhật, Bootloader xóa header cũ và các trang cần thiết cho ảnh firmware mới. Bootloader giới hạn địa chỉ xóa và ghi trong vùng ứng dụng để tránh thao tác lên vùng chương trình Bootloader. Đây là xóa vùng ứng dụng liên quan, không phải xóa toàn bộ chip.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Vì sao phải dành riêng vùng cho Bootloader?

Trả lời: Nếu cập nhật Application mà ghi đè Bootloader thì thiết bị có thể mất khả năng cập nhật. Vùng Bootloader được giữ nguyên để tiếp tục quản lý các lần nạp sau.

Hỏi: Header dùng để làm gì?

Trả lời: Header chứa thông tin nhận dạng và xác minh như magic, kích thước, CRC và version. Bootloader dùng nó để quyết định ứng dụng có hợp lệ hay không.

# 4. Application đang chạy: chuyển sang Bootloader  (2 phút)

## Lời trình bày

[Mở app_bl_entry.h và Application main.c.]

Khi Application đang chạy, Bootloader chưa nhận lệnh OTA. Phía PC trước tiên thử gửi byte SYNC 0x55. Nếu không nhận được ACK, PC gửi một yêu cầu đặc biệt CMD_REBOOT_BL. Khung yêu cầu này trong dự án có dạng A5, 05, 00, 00, tiếp theo là hai byte CRC16 thấp-cao. Đây là khung riêng không có byte EOF 0x5A; Application được viết để nhận đúng định dạng này.

Trong vòng lặp chính của Application, hàm bl_poll() được gọi thường xuyên. Hàm kiểm tra cờ RXNE của USART1. Nếu chưa có byte mới, hàm thoát ngay, không chặn vòng lặp. Nếu có byte, hàm đọc thanh ghi dữ liệu rồi cập nhật cửa sổ trượt 6 byte để tìm mẫu A5 05 00 00 CRC_LO CRC_HI.

Khi bốn byte đầu khớp, Application ghép hai byte CRC theo little-endian và tính lại CRC16 trên ba byte 05 00 00. Nếu CRC đúng, hàm bl_reboot_to_bootloader() gửi ACK 0x79, bật quyền truy cập vùng backup, ghi BL_FLAG vào BKP->DR1 rồi gọi NVIC_SystemReset().

Sau reset, Bootloader đọc BKP->DR1. Nếu cờ bằng BL_FLAG, Bootloader xóa cờ và ở lại chờ nạp thay vì tự nhảy vào ứng dụng cũ. Cờ backup truyền thông tin qua lần reset rằng đây là reset để vào chế độ cập nhật.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Vì sao Application phải gửi ACK trước khi reset?

Trả lời: Để PC biết lệnh đã được Application nhận. Mã chờ truyền ACK hoàn tất trước khi gọi reset.

Hỏi: Vì sao dùng cửa sổ 6 byte trong bl_poll()?

Trả lời: UART là luồng byte; mỗi lần gọi có thể chỉ nhận được một byte. Cửa sổ giữ sáu byte gần nhất để nhận diện khung.

Hỏi: CRC ở lệnh reboot bảo vệ điều gì?

Trả lời: CRC giúp phát hiện yêu cầu bị sai do lỗi truyền. CRC không phải cơ chế xác thực bảo mật.

# 5. Bootloader khởi động và bắt tay UART  (1 phút 30 giây)

## Lời trình bày

[Mở bootloader/Core/Src/main.c.]

Sau reset, Bootloader khởi tạo HAL, clock, GPIO, USART1 và CRC. UART chạy ở 115200 baud, 8 bit dữ liệu, không parity và một stop bit, thường gọi là cấu hình 8N1. Chương trình khởi động nhận UART bằng ngắt, sau đó kiểm tra cờ backup.

Nếu có cờ BL_FLAG thì Bootloader ở lại chờ lệnh cập nhật. Nếu không có cờ, vòng lặp chính chờ SYNC 0x55. Khi nhận được SYNC, Bootloader gửi ACK 0x79 rồi gọi loader() để nhận khung OTA. Nếu hết cửa sổ chờ mà không có yêu cầu, Bootloader kiểm tra ứng dụng hiện tại; nếu hợp lệ thì nhảy sang Application, nếu không hợp lệ thì tiếp tục ở Bootloader.

Ở phía PC, chương trình gửi SYNC lặp lại trong khoảng thời gian giới hạn. Khi nhận đúng ACK thì bắt đầu nạp. Nếu không có ACK ban đầu, PC gửi lệnh yêu cầu Application chuyển sang Bootloader rồi dò SYNC lại.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: SYNC có phải lệnh bắt đầu ghi firmware không?

Trả lời: Không. SYNC chỉ xác nhận Bootloader sẵn sàng giao tiếp. Lệnh START mới bắt đầu phiên nạp và xóa vùng Flash ứng dụng.

Hỏi: Nếu không có firmware hợp lệ thì MCU làm gì?

Trả lời: Bootloader không nhảy sang ứng dụng và tiếp tục ở chế độ bootloader để có thể nhận firmware mới.

# 6. Giao thức khung truyền  (2 phút)

## Lời trình bày

[Chiếu cấu trúc khung yêu cầu và phản hồi.]

Khung lệnh OTA từ PC có dạng: SOF, CMD, LEN thấp, LEN cao, PAYLOAD, CRC16 thấp, CRC16 cao, EOF. SOF là 0xA5 và EOF là 0x5A. CMD cho biết loại lệnh. LEN cho biết số byte payload. PAYLOAD chứa tham số hoặc dữ liệu firmware. CRC16 được tính trên CMD, LEN và PAYLOAD.

Độ dài LEN được gửi theo little-endian, tức byte thấp trước. MCU đọc header để biết payload dài bao nhiêu, sau đó đọc đúng lượng dữ liệu, tiếp theo đọc CRC và EOF. Nếu độ dài vượt bộ đệm, thời gian chờ nhận byte hết hạn, CRC sai hoặc EOF sai, khung bị từ chối.

Phản hồi Bootloader có dạng A5, CMD, STATUS, CRC16 thấp, CRC16 cao, 5A. MCU trả lại mã lệnh và trạng thái xử lý. STATUS bằng 0 là thành công; các mã khác thể hiện lỗi như sai khung, sai tham số, sai offset, lỗi xóa hoặc ghi Flash, CRC32 không khớp hoặc ứng dụng không hợp lệ.

CRC16 phát hiện lỗi ở từng khung UART. CRC32 được dùng ở cuối phiên để kiểm tra toàn bộ firmware. Khung nhị phân gọn và phù hợp với việc truyền dữ liệu trực tiếp qua UART.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Tại sao cần trường LEN?

Trả lời: Payload thay đổi theo lệnh. LEN cho MCU biết chính xác số byte cần đọc trước CRC và EOF.

Hỏi: Tại sao vừa có CRC16 vừa có CRC32?

Trả lời: CRC16 kiểm tra từng gói; CRC32 kiểm tra toàn ảnh sau khi đã ghi vào Flash. Hai phép kiểm tra có phạm vi khác nhau.

Hỏi: EOF có thay CRC được không?

Trả lời: Không. EOF đánh dấu kết thúc dự kiến của khung; CRC kiểm tra dữ liệu có bị thay đổi hay không.

# 7. START, DATA và quá trình ghi firmware  (2 phút 30 giây)

## Lời trình bày

[Mở app_ota.c và flash_prog.c.]

PC bắt đầu bằng lệnh START. Payload có ba trường 32-bit: kích thước firmware, CRC32 dự kiến và version. Bootloader kiểm tra độ dài payload, kích thước khác 0, không vượt dung lượng tối đa và chia hết cho 4. Nếu hợp lệ, Bootloader xóa trang header và số trang cần thiết cho firmware. Số trang được làm tròn lên theo kích thước ảnh. Xóa thành công thì phiên được đánh dấu đã bắt đầu và MCU trả STATUS 0.

Sau START, PC gửi nhiều lệnh DATA. Mỗi payload DATA gồm offset 4 byte và các byte firmware. Phía PC hiện chia dữ liệu thành các khối tối đa 128 byte. Bootloader kiểm tra phiên đã START chưa, độ dài dữ liệu có hợp lệ không, offset có nằm trong ảnh không và có đúng vị trí tiếp theo đang chờ không.

Offset giúp phát hiện thiếu gói hoặc sai thứ tự. Nếu offset không nối tiếp, MCU trả lỗi offset. Nếu gói bị gửi lặp do PC không nhận được phản hồi, một số trường hợp offset cho thấy đó là khối cuối đã nhận; Bootloader có thể trả thành công để PC không ghi lặp dữ liệu.

Khi dữ liệu hợp lệ, Bootloader ghi vào địa chỉ APP_START_ADDR cộng offset. Trong flash_write(), chương trình kiểm tra ranh giới và yêu cầu căn chỉnh 4 byte, mở khóa Flash, ghép từng nhóm bốn byte thành word 32-bit, gọi HAL để lập trình Flash, rồi đọc lại word vừa ghi để so sánh.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Tại sao firmware phải chia hết cho 4?

Trả lời: Hàm ghi hiện tại lập trình theo word 32-bit, tương ứng 4 byte. Điều kiện này đảm bảo độ dài phù hợp với cách ghi.

Hỏi: Vì sao có offset trong mỗi DATA?

Trả lời: Offset xác định vị trí khối trong ảnh, phát hiện sai thứ tự hoặc thiếu khối, và giúp ghi đúng địa chỉ Flash.

Hỏi: Hàm ghi có xác minh không?

Trả lời: Có. Sau mỗi word, chương trình đọc lại địa chỉ Flash và so sánh với giá trị cần ghi.

# 8. Đọc, xóa Flash và kiểm tra firmware  (2 phút)

## Lời trình bày

[Chiếu các hàm flash_erase(), flash_write() và phần kiểm tra CRC.]

Flash STM32 được ánh xạ vào không gian địa chỉ của MCU, nên có thể đọc dữ liệu bằng cách truy cập địa chỉ Flash. Hàm flash_read_page() sao chép các word từ địa chỉ Flash vào buffer. Trong bước xác minh ảnh, chương trình cũng đọc trực tiếp vùng APP_START_ADDR để tính CRC32.

Trước khi ghi dữ liệu mới, vùng ứng dụng cần thiết phải được xóa theo trang. Hàm flash_erase() kiểm tra địa chỉ bắt đầu, căn chỉnh trang, số trang và giới hạn vùng Flash. Sau đó hàm mở khóa Flash, gọi HAL_FLASHEx_Erase với chế độ xóa trang rồi khóa Flash lại. Header được xóa riêng bằng flash_erase_page(). Dự án không xóa toàn bộ chip trong quy trình OTA.

Việc xóa là cần thiết vì Flash không ghi đè tùy ý như RAM. Muốn đưa bit từ 0 về 1 cần xóa cả trang. Vì vậy firmware mới được ghi sau khi các trang đích đã xóa.

Sau khi nhận đủ DATA, PC gửi END. Bootloader kiểm tra số byte nhận được bằng đúng kích thước đã khai báo, tính CRC32 trên firmware trong Flash rồi so sánh với giá trị PC gửi ở START. Nếu khác nhau, MCU trả lỗi CRC và không xác nhận ảnh mới. Nếu khớp, Bootloader tạo header gồm magic, size, CRC và version rồi ghi header vào trang riêng.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Tại sao phải xóa trang trước khi ghi?

Trả lời: Flash không thể thay thế dữ liệu cũ tùy ý bằng phép ghi thông thường. Muốn đưa bit từ 0 về 1 phải xóa trang.

Hỏi: Hệ thống có xóa toàn bộ Flash không?

Trả lời: Không. Hàm OTA xóa trang header và các trang trong vùng ứng dụng cần cập nhật, giữ nguyên vùng Bootloader.

Hỏi: Nếu CRC32 sai thì sao?

Trả lời: Bootloader trả ST_ERR_CRC, không ghi header hợp lệ và không thực hiện lệnh JUMP.

# 9. Kiểm tra và nhảy sang Application  (2 phút)

## Lời trình bày

[Mở bl_jump.c.]

Khi nhận lệnh JUMP, Bootloader gọi bootloader_is_app_valid() để kiểm tra ứng dụng. Hàm kiểm tra magic trong header, reset handler có trỏ vào vùng Flash dự kiến hay không, kích thước ứng dụng có hợp lệ không, và CRC32 trong header có khớp với dữ liệu ứng dụng không. Hàm trả 0 khi ứng dụng hợp lệ; giá trị khác 0 biểu thị một điều kiện kiểm tra thất bại.

Khi đã hợp lệ, JumptoApplication() đọc hai word đầu tiên của vector table ở APP_START_ADDR. Word đầu là giá trị stack pointer ban đầu của ứng dụng. Word thứ hai là địa chỉ reset handler, tức điểm bắt đầu thực thi ứng dụng.

Trước khi chuyển, Bootloader tắt ngắt, dọn trạng thái USART, vô hiệu hóa ngắt USART đang chờ và dừng SysTick. Các bước này tránh để ngắt hoặc timer của Bootloader ảnh hưởng đến Application.

Sau đó Bootloader đặt MSP bằng giá trị stack của ứng dụng và gọi reset handler. Application khởi tạo lại cấu hình của nó, đặt vector table về vùng ứng dụng và bắt đầu hoạt động. Trong dự án, hai Application LED nhanh và LED chậm là ví dụ các firmware có thể được nạp bằng cùng Bootloader.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Vì sao phải lấy hai word đầu của vector table?

Trả lời: Word đầu thiết lập stack pointer ban đầu; word thứ hai cho biết địa chỉ reset handler để bắt đầu chương trình.

Hỏi: Tại sao phải dọn UART và SysTick trước khi nhảy?

Trả lời: Để tránh trạng thái ngoại vi hoặc ngắt còn sót từ Bootloader tác động lên Application.

Hỏi: CRC có chứng minh firmware an toàn hay chính hãng không?

Trả lời: Không. CRC phát hiện lỗi dữ liệu ngoài ý muốn, nhưng không xác thực nguồn gốc. Muốn xác thực cần chữ ký số hoặc cơ chế mật mã phù hợp.

# 10. Chương trình PC, xử lý lỗi và hủy nạp  (1 phút)

## Lời trình bày

Chương trình PC có giao diện PySide6 và phần truyền dữ liệu riêng. Giao diện cho phép chọn cổng COM, file firmware, theo dõi log và tiến độ. Phần truyền kiểm tra file, mở cổng serial, đồng bộ, gửi các lệnh rồi đọc phản hồi.

Quá trình serial chạy trong thread riêng để giao diện không bị treo khi phải chờ thiết bị. PC có timeout cho phản hồi và cơ chế gửi lại một số lệnh khi không nhận được phản hồi hoặc nhận lỗi khung. Người dùng có thể yêu cầu hủy; chương trình kiểm tra cờ dừng ở các điểm phù hợp và kết thúc luồng nạp.

Khi nhận trạng thái lỗi, PC hiển thị thông báo thay vì tiếp tục như thể thành công. Ví dụ, nếu END báo CRC sai thì PC không gửi JUMP. Điều này giúp tránh chạy firmware chưa được xác nhận.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Vì sao dùng thread riêng?

Trả lời: Giao tiếp UART có thể phải chờ timeout. Thread riêng giúp giao diện tiếp tục phản hồi và cập nhật log, tiến độ.

Hỏi: Nếu PC mất phản hồi thì có thể gửi lại không?

Trả lời: Có cơ chế retry giới hạn. Bootloader cũng xử lý một số trường hợp gói lặp để hỗ trợ tình huống phản hồi bị mất.

# 11. Tổng kết và hướng phát triển  (1 phút)

## Lời trình bày

Tóm lại, hệ thống thực hiện quy trình từ PC chuẩn bị firmware, bắt tay qua UART, yêu cầu Application chuyển sang Bootloader nếu cần, truyền START và DATA theo từng gói, kiểm tra CRC32 bằng END, ghi header, rồi dùng JUMP để chạy ứng dụng mới.

Các điểm chính của thiết kế là phân vùng Flash rõ ràng, khung truyền có độ dài và mã lệnh, CRC16 theo từng gói, CRC32 cho toàn bộ ảnh, kiểm tra offset, đọc lại sau khi ghi và xác minh ứng dụng trước khi nhảy.

Giới hạn của phiên bản hiện tại là UART có dây, tốc độ cố định và chưa có xác thực mật mã firmware. Hướng phát triển có thể là thêm chữ ký số để xác minh firmware do nguồn tin cậy phát hành; một hướng khác là dùng hai vùng firmware hoặc cơ chế rollback để phục hồi nếu mất điện giữa lúc ghi.

Qua đề tài, em đã tìm hiểu cách phối hợp phần mềm PC với firmware MCU, cách tổ chức vùng Flash, thiết kế giao thức UART, xử lý lỗi truyền và chuyển quyền điều khiển từ Bootloader sang Application. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin nhận câu hỏi.

## Câu hỏi có thể được đặt ra

Hỏi: Nếu mất điện khi đang nạp thì sao?

Trả lời: Ảnh mới có thể chưa hoàn chỉnh. Khi khởi động lại, Bootloader cần kiểm tra header và CRC; nếu không hợp lệ thì ở lại chờ nạp lại. Có thể dùng hai vùng firmware hoặc rollback để tăng khả năng phục hồi.

Hỏi: Nếu phát triển tiếp, em ưu tiên cải tiến gì?

Trả lời: Em ưu tiên cơ chế phục hồi khi mất điện, sau đó thêm xác thực firmware bằng chữ ký số.

# Tờ nhắc nhanh khi thuyết trình

Application đang chạy → PC gửi CMD_REBOOT_BL → Application bl_poll() nhận và kiểm tra CRC → gửi ACK, ghi BL_FLAG, reset.

Bootloader khởi động → đọc cờ backup → ở lại chờ → SYNC 0x55 / ACK 0x79.

START → xác nhận tham số và xóa vùng ứng dụng cần nạp.

DATA → kiểm tra CRC16, offset, ghi Flash và đọc lại xác minh.

END → tính CRC32 toàn ảnh, ghi header nếu hợp lệ.

JUMP → xác minh ứng dụng, dọn trạng thái ngoại vi, đặt MSP và gọi reset handler.

CRC16 kiểm tra từng gói; CRC32 kiểm tra toàn firmware; CRC không phải cơ chế xác thực chữ ký.

# Các file mã nguồn nên mở để minh họa

bootloader/Core/Src/main.c — khởi động, cờ ở lại Bootloader và cửa sổ chờ SYNC.

Application_slow_led/Core/Inc/app_bl_entry.h — bl_poll(), kiểm tra lệnh reboot và reset vào Bootloader.

bootloader/Core/Inc/app_ota.h — định nghĩa frame, command, status và payload.

bootloader/Core/Src/app_ota.c — nhận frame, xử lý START/DATA/END/JUMP và phản hồi.

bootloader/Core/Src/flash_prog.c — xóa trang và ghi firmware có kiểm tra.

bootloader/Core/Src/flash_operations.c — đọc, xóa, ghi trang; dùng cho thao tác header.

bootloader/Core/Src/bl_jump.c — kiểm tra ứng dụng và nhảy sang ứng dụng.

bootloader/Core/Inc/flash_layout.h — địa chỉ và kích thước các vùng Flash.

giaodien/flash_core.py — đóng khung, bắt tay và gửi firmware từ PC.

giaodien/flash_qt.py — giao diện người dùng và thread truyền dữ liệu.